# Simulado P1, resolução completa

Disciplina: Processamento de Sinais Multimídia
Professor: Thiago Raposo Milhomem de Carvalho
Curso: Engenharia da Computação, IESB
Aluna: [preencher] · Matrícula: [preencher]

## Gabarito

| Questão | QO1 | QO2 | QO3 | QO4 | QO5 | QO6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternativa | D | C | C | D | B | D |

## QO1, resposta: D (I e II)

O sinal x(t) tem três componentes: 400 Hz presente durante os 3 s inteiros, 700 Hz presente de 0 a cerca de 1,1 s, e 500 Hz presente de cerca de 2,1 s até 3 s.

Afirmação I, correta. No espectrograma 1 as raias são finas em frequência e os instantes de troca aparecem borrados no tempo (as manchas em torno de 1000 ms e 2100 ms). No espectrograma 2 ocorre o oposto: as faixas são mais largas em frequência e as transições são verticais e nítidas. Janela longa dá boa resolução em frequência e ruim no tempo; janela curta faz o inverso. Logo o espectrograma 1 usou a janela de maior duração.

Afirmação II, correta. É a outra face do mesmo princípio de incerteza (Δt·Δω ≥ 2π). O espectrograma 2, obtido com janela mais curta, localiza melhor no tempo, e é por isso que suas transições são abruptas.

Afirmação III, incorreta. Um sinal periódico tem espectro invariante no tempo, e o espectrograma seria formado por raias horizontais contínuas ao longo de toda a observação. Aqui o conteúdo espectral muda: a componente de 700 Hz desaparece e a de 500 Hz surge depois. O sinal é não estacionário, portanto não periódico.

## QO2, resposta: C

Bartlett e Welch promediam os espectros dos trechos ao longo de todo o sinal, de modo que a estimativa mostra as três frequências presentes, 400 Hz, 500 Hz e 700 Hz, com altura proporcional à energia que cada uma acumula no intervalo observado. Isso elimina de saída qualquer opção cujas raias não estejam nessas posições.

A energia de cada componente é o produto da sua amplitude ao quadrado pelo tempo em que ela existe:

| Componente | Amplitude no espectrograma | Duração | Energia relativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 Hz | cerca de 0 dB (a mais escura) | 3,0 s (100 %) | a maior |
| 500 Hz | cerca de 0 a −2 dB | cerca de 0,85 s (28 %) | intermediária |
| 700 Hz | cerca de −6 dB | cerca de 1,10 s (37 %) | a menor |

A componente de 400 Hz é a mais forte e a única presente o tempo todo, logo é o pico dominante. A de 700 Hz dura um pouco mais que a de 500 Hz, mas é visivelmente mais clara no espectrograma, ou seja, tem amplitude bem menor, e a amplitude entra ao quadrado. O resultado é uma estimativa com três picos de altura decrescente: 400 Hz maior, 500 Hz intermediário e 700 Hz menor, que é exatamente a opção C.

As demais falham por altura: A traz os três picos iguais, o que exigiria energias iguais; B iguala 500 Hz e 700 Hz, ignorando a diferença de amplitude entre eles; D e E colocam o pico dominante em 700 Hz e 500 Hz respectivamente, quando a componente de 400 Hz é a mais forte e a mais duradoura.

## QO3, resposta: C (II, I e III)

Basta identificar em cada espectrograma qual característica do sinal original foi alterada.

y₁ (gráfico 1): circuito II, passa-baixas de 4 kHz. O conteúdo ocupa toda a duração dos 6 s, sem alteração de intensidade ao longo do tempo, mas está truncado em cerca de metade da altura da figura, que corresponde a 4 kHz na escala de 0 a 8 kHz.

y₂ (gráfico 2): circuito I, passa-baixas de 800 Hz. Sobrou apenas uma faixa estreita junto ao eixo horizontal, um décimo da altura da figura, compatível com 800 Hz. Restam a frequência fundamental e os primeiros harmônicos da voz; todo o conteúdo de alta frequência, responsável pelas consoantes fricativas, desapareceu.

y₃ (gráfico 3): circuito III, modulação de amplitude. A faixa de frequências permanece completa, de 0 a 8 kHz, porque a operação não é uma filtragem. O que muda é a intensidade ao longo do tempo: o traçado é fraco no início, atinge o máximo em torno de t = 3 s e volta a enfraquecer até t = 6 s, reproduzindo exatamente o formato da janela w(t).

## QO4, resposta: D (y₂, y₁ e y₃)

As estimativas de Bartlett mostram a distribuição média de potência de cada sinal na faixa de 0 a 8 kHz. Cada uma é identificada pela extensão da banda ocupada.

Estimativa 1 corresponde a y₂. Toda a energia está abaixo de cerca de 1 kHz e o espectro é nulo acima disso, assinatura do passa-baixas de 800 Hz.

Estimativa 2 corresponde a y₁. O espectro é rico até cerca de 4 kHz e cai a zero a partir daí, com corte nítido. É o passa-baixas de 4 kHz.

Estimativa 3 corresponde a y₃. Há conteúdo espalhado por toda a faixa de 0 a 8 kHz, inclusive nas raias acima de 5 kHz, ausentes nas outras duas estimativas. Coerente com a modulação de amplitude, que multiplica o sinal por uma janela lenta e não remove banda alguma.

Observe ainda que as estimativas 2 e 3 são idênticas abaixo de 4 kHz. Isso confirma a leitura: y₁ e y₃ vêm do mesmo sinal de voz, e a única diferença entre eles é o corte que o filtro de 4 kHz impôs a y₁.

## QO5, resposta: B (I e II)

O limiar L define o que sobrevive à limiarização: quanto maior L, mais coeficientes da DWT são zerados e mais ruído é removido, ao custo de também apagar parte do sinal. Portanto, quanto mais limpo o resultado, maior foi o limiar usado. Ordenando os quatro resultados pelo ruído remanescente:

| Resultado | Ruído remanescente | Posição |
| --- | --- | --- |
| y₁[n] | ruído em toda a extensão, quase igual ao sinal recebido | menor limiar |
| y₂[n] | ruído ainda presente, porém reduzido |  |
| y₃[n] | fundo praticamente limpo, restam picos isolados |  |
| y₄[n] | totalmente limpo, só o pulso de banda estreita | maior limiar |

Logo L₁ < L₂ < L₃ < L₄.

Afirmação I, correta. L₄ produziu o resultado mais limpo, portanto foi o maior limiar.

Afirmação II, correta. L₁ deixou a maior quantidade de ruído, portanto foi o menor limiar.

Afirmação III, incorreta. y₃ está visivelmente mais limpo que y₂, o que significa L₃ > L₂, e não o contrário.

## QO6, resposta: D (II e III)

Afirmação I, incorreta. A DWT e a sua inversa são operações lineares, mas a limiarização rígida T(α) no meio da cadeia não é linear: ela zera ou preserva cada coeficiente conforme a própria amplitude dele seja menor ou maior que L. Basta um contraexemplo. Tomando L = 1, T(0,6) = 0 e T(0,6) + T(0,6) = 0, enquanto T(0,6 + 0,6) = T(1,2) = 1,2. Como a homogeneidade e a aditividade falham, o processo completo é não linear, e também não invariante no tempo, já que o resultado depende da amplitude local do sinal e não apenas do seu formato.

Afirmação II, correta. Nos trechos de maior amplitude os coeficientes do sinal são grandes e ultrapassam o limiar, sobrevivendo à limiarização, enquanto os coeficientes de ruído, pequenos, são zerados. Ali o sinal é preservado e o ruído removido, e a SNR resulta alta. Nos trechos de baixa amplitude ocorre o contrário: o sinal também é zerado, e qualquer coeficiente de ruído que por acaso exceda L permanece, sem sinal ao qual se comparar. São exatamente os picos isolados que se veem em y₃[n], fora da região do pulso.

Afirmação III, correta. O método não pressupõe faixa de frequência alguma. A DWT decompõe o sinal em várias escalas, e um sinal de banda estreita centrado em frequência mais alta simplesmente concentra sua energia nos coeficientes de detalhe de escala mais fina, em vez dos de escala grosseira. A representação continua esparsa, poucos coeficientes grandes contra muitos pequenos, que é a única condição de que a limiarização depende para separar sinal de ruído.

## Questão Discursiva, QD

### Enunciado

x(t) = (1/πt)·(sen(5πt) − sen(4πt)), com t em segundos. Calcular, em rad/s, a MNF ωmédia e a MDF ωmediana, e verificar se coincidem.

### 1. Espectro do sinal

O par de transformada fornecido é

sen(ω_c·t)/(πt) ⟷ X(ω) = 1 para −ω_c ≤ ω ≤ ω_c, e 0 caso contrário

Pela linearidade da transformada de Fourier, aplica-se o par a cada parcela separadamente:

- 1º termo: sen(5πt)/(πt), com ω_c = 5π rad/s, transforma em um retângulo de altura 1 no intervalo −5π ≤ ω ≤ 5π.

- 2º termo: sen(4πt)/(πt), com ω_c = 4π rad/s, transforma em um retângulo de altura 1 no intervalo −4π ≤ ω ≤ 4π.

Como o sinal é a diferença entre os dois termos, o espectro é a diferença entre os dois retângulos. O retângulo menor anula o trecho central do maior:

X(ω) = 1 para 4π < |ω| ≤ 5π, e X(ω) = 0 no restante

O resultado é um espectro passa-faixa ideal, ocupando a faixa de 4π a 5π rad/s (e sua imagem em frequências negativas). Note que a subtração das duas funções sinc no tempo produz, na frequência, exatamente a remoção da banda de baixa frequência.

### 2. Frequência média, MNF

Aplicando a definição com |X(ω)|² = 1 na faixa 4π a 5π e zero fora dela:

ωmédia = ∫(de 0 a ∞) ω·|X(ω)|² dω / ∫(de 0 a ∞) |X(ω)|² dω

Numerador:

∫(de 4π a 5π) ω dω = [ω²/2] de 4π a 5π = (25π² − 16π²)/2 = 9π²/2

Denominador:

∫(de 4π a 5π) 1 dω = 5π − 4π = π

Portanto:

ωmédia = (9π²/2) / π = 9π/2 ≈ 14,14 rad/s

### 3. Frequência mediana, MDF

A MDF é a frequência que divide a potência do espectro em duas metades iguais. A potência total na faixa é π, de modo que cada metade vale π/2:

∫(de 4π a ωmediana) 1 dω = π/2

ωmediana − 4π = π/2

ωmediana = 4π + π/2 = 9π/2 ≈ 14,14 rad/s

### 4. Resposta

ωmédia = ωmediana = 9π/2 rad/s ≈ 14,14 rad/s

Sim, os valores coincidem. A razão é que, neste caso, o espectro de potência |X(ω)|² é constante dentro da faixa de passagem, ou seja, perfeitamente retangular. Uma distribuição uniforme é simétrica em relação ao seu próprio centro, e o centro da faixa de 4π a 5π é justamente (4π + 5π)/2 = 9π/2. Tanto o centro de gravidade, que é a MNF, quanto o ponto que reparte a potência ao meio, que é a MDF, caem sobre esse eixo de simetria.

Vale registrar que essa coincidência é a exceção, e não a regra. Ela depende da simetria do espectro de potência em torno do centro da banda. Em espectros assimétricos, com cauda para as altas frequências, como acontece em sinais reais de áudio e de voz, a MNF é puxada para cima pela cauda enquanto a MDF permanece ancorada na região de maior concentração de potência, resultando em MNF > MDF.

Convertendo para frequência cíclica, apenas como verificação: f = ω/2π = (9π/2)/(2π) = 9/4 = 2,25 Hz, que é de fato o centro da faixa que vai de 2,0 Hz a 2,5 Hz.